关于开展2016年扬尘污染防治、建筑施工噪声扰民综合整治行动方案

各单位：

为深入贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，打击违法行为，保障人民生命健康。在巩固2015年《蓝天白云行动计划》和扬尘污染综合整治行动取得良好成效的基础上，开发区大气污染综合整治领导小组办公室将于2016年3月3日至2016年12月31日，在全区范围内开展扬尘污染防治、建筑施工噪声扰民综合整治活动。

一、工作目标：

通过活动开展确保做到扬尘污染得到有效控制，空气质量不断改善；降低夜间施工噪声扰民信访投诉率，使人民群众安居乐业。

二、动员阶段

时间：3月3日。

参会人员：城管环保局、住建局、交通运输局、国土资源分局、福莱山街道办事处、古现街道办事处、八角街道办事处、大季家街道办事处、公路局、区内各建筑施工单位。

内容：结合上一年度工作要点，重点部署区内建筑工地、新建项目土石方工程、道路保洁、渣土运输、渣土场的扬尘污染防治以及建筑施工噪声防治工作。

三、自查阶段

时间：3月4日至3月15日。

内容：建筑施工工地扬尘和噪声防治存在的问题，新建工业项目工地土方运输场地扬尘污染防治存在的问题，渣土存放场存在的问题，各主要交通干道道路保洁情况。

四、整治阶段

时间：3月16日至3月31日。

整治标准如下：

1、建筑工地整治标准

（1）施工现场围挡。在施工现场四周连续设置彩钢板围挡，在建工程外立面采用密目式安全网全封闭围护，对施工现场实行封闭式管理。市区主要路段的工地围挡高度不低于5米，一般路段的工地围挡高度不低于3米。做到清洁、整齐、坚固、稳定、美观。

（2）现场物料覆盖。施工现场物料要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成一入”（成方、成垛、成堆、成捆、成排、散装材料入池），并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌，易产生扬尘的要蓬盖。现场严禁焚烧各类废弃物。严禁工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。

（3）施工现场硬化。施工现场内主要道路、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土进行硬化处理，其他裸露区域平整后使用碎石覆盖或进行绿化、美化。硬化后的地面不得有浮土、积土。施工现场无积水，污水不外流。工地出入口5米内必须用混凝土硬化。土方要集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方要采取覆盖、固化或绿化等措施。施工工程完成后，应在1个月内完成绿化、硬化防尘工作。

（4）车辆冲洗设施。施工现场大门出口必须设置车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁车辆带泥上路。车辆冲洗装置必须设置沉淀池，不得将冲洗污水直接排入城市下水道和河流。

（5）定期洒水降尘。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上、下午各进行一次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。

2、土石方工地整治标准

（1）严格落实责任。建设单位对土石方等物料进行开挖运输以前务必到城管环保局进行备案审批，并对运输管理负总责，应督促参与施工的各方认真做好土石方开挖、基坑支护、运输期间的扬尘管理工作，监理单位要认真执行监督管理职责。

（2）严控装运高度。在建筑工地内从事土石方等物料运输的所有车辆，装运的土石方要确保平整，高度一律不得超过车厢挡板。

（3）严密覆盖遮蔽。外运车辆按照要求装载土石方等物料后，要随即进行严密覆盖，不得出现土石方等物料外露现象；对正在开挖的基坑边进行挂网喷砼支护或采取覆盖、固化等措施。

（4）及时清扫清洗。所有外运车辆出场前，无论有无装载土石方，一律要对车身进行全面清扫，使用车辆冲洗设施对轮胎进行有效冲刷，还应使用麻袋、草袋等物品，对车轮进行吸水晾干，防止造成重复污染；在工地大门口外500米内安排专职道路保洁人员及时清扫保洁。

（5）基坑开挖爆破降低扬尘作业。人工挖孔桩、机械布孔及爆破产生的粉尘扩散范围大，在施工中应做喷水降尘处理，在爆破时应根据岩性选择合适的炸药，尽量与岩石的波阻抗匹配或采取其它有效的降尘措施。

（6）施工现场土石方作业时，应采取洒水等防止扬尘措施，遇有4级以上（含4级）大风天气时，严禁进行土石方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

以上1、2标准法律依据《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。

施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。

施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

3、建筑噪声污染整治标准

（1） 严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》二十九条：在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（2）《山东省环境噪声污染防治条例》第二十三条：在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止产生噪声污染的夜间建筑施工作业；但因特殊需要必须在夜间连续施工作业的，应当有环境保护行政主管部门出具的证明，并采取有效的防治措施。

进行前款规定的夜间施工作业的，应当提前三日公告噪声污染影响范围内的居民。（夜间：是指晚二十二点至次日晨六点之间的期间；噪声敏感建筑物集中区域：是指医疗区、文教科研区、和以机关或者居民住宅为主的区域）

4、渣土存放场整治标准

- 所有渣土存放场选址必须得到城管部门的批准；

（2）开发区大气监测点位周边2公里范围内，不得设立渣土存放场；

（3）临时存放的渣土场，用滤网覆盖，确保刮风不扬尘；

（4）长期存放的渣土场，须暂时滤网覆盖后绿化种草，确保覆盖、绿化无死角。

以上标准法律依据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。

5、道路运输整治标准

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一、二款执行：运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。

6、道路保洁整治标准

（1）确保城区以内主要交通干线，清洁无积土，无明显车轮痕迹，清扫车辆必须采取吸尘喷淋措施，防止二次扬尘；

（2）正常天气确保每日早晚洒水，干旱、大风天气每日洒水四次。

以上标准法律依据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第三款：城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。

7、重污染天气应急处置措施

发生重污染天气状况时，按照《开发区突发环境事件应急预案》分级处理，严格落实执行预案的各项措施。

以上标准法律依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条：县级以上地方人民政府应当依据重污染天气的预警等级，及时启动应急预案，根据应急需要可以采取责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、禁止燃放烟花爆竹、停止工地土石方作业和建筑物拆除施工、停止露天烧烤、停止幼儿园和学校组织的户外活动、组织开展人工影响天气作业等应急措施。

应急响应结束后，人民政府应当及时开展应急预案实施情况的评估，适时修改完善应急预案。

五、全面检查阶段

2016年4月1日至2016年12月31日，开发区大气污染综合整治办公室组织相关部门对全区范围的建筑工地、土石方工地、渣土场、道路保洁、夜间噪声扰民等进行不间断巡检督查，并实行24小时值班制度。在检查过程中，一旦发现问题立即进行查处，并在全区范围内予以通报，查处方法如下：

- 下达限期改正通知书；

- 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第五十六条：建筑施工单位违反本法第三十条第一款的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，可以并处罚款。

对噪声超标的，拟征收建筑施工噪声超标排污费。

（3）依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条：违反本法规定，以拒绝进入现场等方式拒不接受环境保护主管部门及其委托的环境监察机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚。

《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条：违反本法规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治：

（一）施工工地未设置硬质密闭围挡，或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的；

（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的。

违反本法规定，建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖，或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门依照前款规定予以处罚。

《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条：违反本法规定，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款；拒不改正的，车辆不得上道路行驶。

《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：

（一）未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的；

（二）对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的；

（三）装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的；

（四）存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措施的；

（五）码头、矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的；

（六）排放有毒有害大气污染物名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措施防范环境风险的；

（七）向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，未按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备净化装置的；

（八）未采取措施防止排放恶臭气体的。

《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十一条：违反本法规定，擅自向社会发布重污染天气预报预警信息，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚。

违反本法规定，拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重污染天气应急措施的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门处一万元以上十万元以下的罚款。

（4）对部门和企业的整治情况纳入社会责任考核，对存在问题和未按整改要求落实的将在开发区环保网站予以公开，组织新闻媒体给予曝光。

各部门、单位自查整改情况填写《自查整改情况汇总表》于2016年3月30日17:00以前报开发区大气污染综合整治领导小组办公室

联系人：单大臣、董世祥

电话：6397639

内网：开发区环境监察大队

邮箱：kfqhjjcdd@163.com

附件：开发区大气污染综合整治办公室领导小组及成员名单

开发区大气污染综合整治领导小组办公室

2016年2月23日

附件：

开发区大气污染综合整治领导小组及

成员名单

组长：城管环保局分管领导

副组长：城管环保局环境监察大队负责人、住建局安全管理站负责人

成员：交通运输局、国土资源分局、福莱山街道办事处、古现街道办事处、八角街道办事处、大季家街道办事处、公路局、城管环保局环境监察大队、城管环保局市政环卫处、住建局安全管理站