关于印发新版《烟台市住宅工程质量分户验收指导手册》的通知

各县市区质监站（建管处），市站各监督科室、分站，有关单位：

现将新版《烟台市住宅工程质量分户验收指导手册》印发给你们,请认真贯彻执行。

2018年1月1日后新开工的工程按新版《烟台市住宅工程质量分户验收指导手册》执行，2018年1月1日前开工的工程可参照执行。

烟台市建设工程质量监督站

# 二〇一七年十一月二十三日

烟台市住宅工程质量分户验收

指

导

手

册

烟 台 市建 设 工 程 质 量 监 督站

二〇一七年十一月

编 制 委 员 会

顾      问：林涛 宋志方

主 任 委员：林世乐

副主任委员：刘辉生 董海波

委      员：（按姓氏笔画为序）

于云勋 王宏超 史本全 李军 刘天华 刘晓东 刘瑞伟 刘庆顺 汪俊波 张维臣 高岩青

前  言

2011年4月市质监站出台了《烟台市住宅工程质量分户验收指导手册》，对规范烟台市住宅工程质量分户验收工作发挥了重要作用。但近几年，随着《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015等规范重新修订，山东省工程建设标准《建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程》（DB37/T5072-2016）、《建筑工程（建筑设备、安装与节能工程）施工资料管理规程》（DB37/T5073-2016）重新修订、施行，以及《烟台市精装修住宅工程质量管理暂行办法》（烟建质安〔2016〕49号）、《烟台市初装修住宅工程验收条件规定》（烟建质安〔2016〕54号）、《烟台市住宅工程质量常见问题防治措施》（烟建质安〔2014〕36号）等文件陆续出台，原指导手册已不能满足实际需要。为了进一步规范分户验收的做法，使分户验收真正达到让业主满意的效果，市质监站对分户验收的分项和检验批划分、内容、表格、检查方法等进行了调整。

本次调整的内容主要包括以下几个方面：

1、明确了进行分户验收的时间，按《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013）的规定应在单位装饰装修工程验收前。

2、对分户验收的分项和检验批划分按《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013）进行了调整。

3、对分户验收相关表格的样式按山东省工程建设标准《建筑工程施工资料管理规程》进行了调整。

4、对分户检验批质量验收记录的内容按《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013）及相关验收规范、标准、文件进行了重新编制。

5、增加了基层工程检验的相关检查表格。

6、增加了主体工程验收前，现浇楼板应进行洒水试验的检查内容。

7、增加了吊顶、隔墙、饰面、细部工程等的相关检查表格。

8、增加了智能化工程分户验收的相关检查表格。

9、增加了空调、新风（换气）系统工程分户验收的相关检查表格。

10、增加了卫浴工程、厨房工程分户验收的相关检查表格。

11、增加了室内环境污染控制的检查内容，要求在《住宅工程质量分户验收表》中注明按《民用建筑工程室内环境污染控制》GB50325的规定检测的结论。

12、对室内净距、净高尺寸的检查方法和验收标准按《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013）进行了调整。

13、烟台地区金属门窗主要为铝合金门窗，因此本次编制金属门窗表格只采用铝合金门窗。铝合金（塑料）门窗、木门窗工程分户检验批质量验收记录的检查内容参照原指导手册，只是对表格样式进行了修改。其他门窗可按相应规范调整检查内容。

14、为区分于其他资料表格，住宅工程质量分户验收表格均以“烟FH-XX”为编号。

15、分户检验批质量验收记录填写要求：1）分项工程按《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》的要求填写。2）主控项目、一般项目按《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》及相关验收规范检查验收。3）备注中说明存在问题的部位。4）装修单位与总包单位为同一单位的可不填写。

本手册适用于初装修、精装修住宅工程分户验收，主要为建设单位、施工单位、监理单位参加验收的工作人员使用。在本手册使用过程中，希望各单位结合工程实践认真总结经验，注意积累资料，随时将有关意见和建议反馈给烟台市建设工程质量监督站，以供今后修订时参考。

# 目    录

第一章  总  则--------------------------------5

第二章  住宅工程质量分户验收表格------------11

第三章  标识样表及功能性试验检查内容--------105

第一章  总  则

# 一、住宅工程质量分户验收相关的概念

## （一）分户验收的概念

## 分户工程验收简称分户验收，是指在单位装饰装修工程验收前，对住宅各功能空间的使用功能、观感质量等内容所进行的分户（套）验收。

## 住宅室内装饰装修工程质量验收应以户（套）为单位进行分户工程验收。

## 分户工程验收应在装饰装修工程完工后进行。

# （二）分户验收与竣工验收的关系

## 1、分户验收是竣工验收的前提。未经分户验收或分户验收不合格的工程不得进行竣工验收。

## 2、分户验收与竣工验收检查的内容不同。分户验收是对所含分项检验批的观感和使用功能质量进行专门的验收，而竣工验收是在分项检验批、分项工程、分部工程验收合格的基础上对单位工程进行全面的验收。

# 3、分户工程验收与竣工验收检查的范围不同。分户验收是把每一户住宅作为一个子单位工程，逐户逐间地进行检查，而竣工验收是随机抽查单位工程10%并不少于三个房间，进行验收检查。

# （三）分户检验批与分项工程检验批的关系

## 分户检验批是指分户验收中户内所含的检验批，为区分分项工程检验批，称为分户检验批。

## 1、分户检验批与分项工程检验批划分的空间不同。分户检验批是以每一户为单位，划分为一个检验批，而分项检验批则是以楼层、施工段等为单位划分一个检验批。

## 2、分户检验批重点检查观感和使用功能质量，主要验收依据为《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013），个别检查内容参照其他相应验收规范的有关条文。

## 3、分户检验批与分项工程检验批验收的时间不同。分户检验批是在分项工程检验批验收合格的基础上进行，它是对分项工程检验批的补充和完善，旨在减少错判和漏判概率。

## 4、分户检验批与分项工程检验批参加验收的人员不同。分户检验批验收由建设单位组织监理、施工（总承包、装饰装修）和物业等单位相关人员共同参加，而分项工程检验批验收则是由监理工程师组织施工单位项目专业质量或技术负责人等进行验收。

## 5、由于分项工程检验批是采取概率的抽查方式，出现不超过一定比例的错判和漏判，规范也是允许的。因此，个别分户检验批不合格并不影响分项检验批的评定结论。

# 二、分户验收子单位工程和分户检验批的划分

## （一）分户验收子单位工程的划分

## 分户验收户内子单位工程是以每一户住宅作为一个子单位工程。

# （二）分户验收的验收项目和主要验收内容

## 1、基层：基层净距、净高检验

## 2、防水：楼（地）面孔洞封堵工程、水泥砂浆找平层与保护层工程、涂膜和卷材防水工程

## 3、门窗：金属门窗、塑料门窗、木门窗工程

## 4、饰面：墙饰面、楼地面饰面、涂饰工程

## 5、给排水：给水排水、太阳能热水系统安装及卫浴工程

## 6、电气：家居配电箱安装、室内布线、开关插座及照明灯具安装、等电位联结

## 7、智能化：有线电视、电话、信息网络、访客对讲、紧急求助、入侵报警、智能家居

## 8、采暖及通风与空调：采暖工程、通风与空调工程

## 9、室内环境：室内环境污染控制

## 10、其他：吊顶、轻质隔墙、护栏、细部及厨房工程等

# 三、分户验收的组织机构

分户验收由建设单位组织监理、施工（总承包、装饰装修）和物业等单位相关人员共同参与，按专业划分，根据人数和技术力量，一般可分为一个或多个分户验收组。已选定物业公司的，物业公司应当参与工程质量分户验收工作。

## 验收组成员应由下列人员构成：

## （一）建设单位：项目负责人、各专业的工程管理人员；

## （二）施工单位：工程项目经理、技术和质量负责人、质量员、各相关专业的技术人员（含精装修等分包项目的项目经理和技术负责人）；

## （三）监理单位：项目总监理工程师、各专业的监理工程师、监理员；

## （四）物业公司：部门经理、各专业的物业管理员。

# 四、分户验收的程序

（一）编制分户验收方案

主体完工后，由建设和监理单位共同制定《分户验收方案》，内容应包括工程概况、编制依据、分户验收的验收项目和主要检查内容、分户验收小组的组成人员等。

（二）分户验收的时间

分户验收应在单位装饰装修工程验收前进行。

## （三）质量评定

## 根据检查的结果，对分户检验批的质量进行评定。当分户检验批的主控项目的质量经检查全部合格，一般项目检查全部合格，其中实测实量项目合格点率达到80%及以上（安装部分合格点率应达到100%），且没有严重缺陷时（不合格点实测偏差，应小于允许偏差的1.5倍），判为合格。合格后相关责任人应及时在《分户检验批质量验收记录表》中签字、盖章。

（四）不合格分户检验批的处理

当分户检验批主控项目的质量经检查不合格，或实测偏差大于允许偏差的1.5倍，或不合格点率超出20%时，由监理公司下发监理通知单，监理通知单应以子单位工程（每一户）为对象下达，施工单位整改后，监理单位应对该不达标部位进行复查，并在分户验收资料中填写复查记录，确保分户验收与质量整改有机结合起来。

（五）现场标识

对分户验收中实测实量的项目，由分户验收小组现场随机确定，测量内容及部位应符合规范规定。

初装修住宅实测项目、结果、部位应在现场贴上标识，室内净距、净高在地面上作出标识，使用功能项目在相应位置做出标识，埋地、埋墙的水、电、暖管线须用墨线标识出走向或区间位置，提示用户注意。

精装修住宅应将实测项目、结果、部位以示意图的形式贴在户内。

窗口栏杆等室内防护措施应在醒目位置作警示标志。

## （六）填写《住宅工程质量分户验收表》

## 当每户住宅或公共部位子单位工程所含的检验批全部合格后，出具由建设单位项目负责人、总监理工程师、施工项目经理签字并加盖验收专用章的《住宅工程质量分户验收表》。

## （七）填写《住宅工程质量分户验收汇总表》

## 在所有分户子单位工程验收合格后，填写《住宅工程质量分户验收汇总表》，作为单位工程竣工验收的前提和依据。

# 五、分户验收相关的资料

## （一）在每户住宅子单位工程验收合格后，将《住宅工程质量分户验收表》与所对应的《住宅工程分户检验批质量验收记录》装订成册。在所有子单位工程验收合格后，填写《住宅工程质量分户验收汇总表》，与《分户验收方案》一并作为分户验收专项资料，由建设单位存档备案。

## （二）《住宅工程质量分户验收表》一式六份，建设、施工、监理、物业、户内张贴、质量保证书各一份

## （三）《住宅工程质量分户验收汇总表》一式四份，由建设、监理、施工单位各存一份，一份在工程竣工验收前报建设工程质量监督机构，由质监机构存档。

六、分户验收的监督

（一）建设工程质量监督机构要认真审查建设单位提报的《分户验收方案》，审查每户住宅检验批检查的内容、标准、方法是否符合规范及相关规定的要求。

（二） 在竣工预验收时，建设工程质量监督机构检查有关单位是否按有关规定进行了分户验收，是否按照要求对分户验收中提出的问题进行了整改。

（三）建设工程质量监督机构在提交《建设工程质量监督报告》时，要明确提出有关住宅工程分户验收的监督意见。

（四）相关单位履行分户验收的质量行为列入企业诚信档案。分户验收中弄虚作假，降低标准，将不合格工程按合格工程验收的，对责任单位和责任人给予不良行为记录，情节严重的，按照有关法律法规对责任单位和责任人进行行政处罚。

第二章 住宅工程质量分户验收表格

住宅工程质量分户验收表格目录

| 序号 | 表格名称 | 表格 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住宅工程质量分户验收表 | 烟FH-01 |
| 2 | 住宅工程质量分户验收汇总表 | 烟FH-02 |
| 3 | 墙面基层工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-03 |
| 4 | 地面基层工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-04 |
| 5 | 顶棚基层工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-05 |
| 6 | 室内净距、净高尺寸检验记录 | 烟FH-06 |
| 7 | 楼（地）面孔洞封堵工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-07 |
| 8 | 水泥砂浆找平层与保护层工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-08 |
| 9 | 涂膜和卷材防水工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-09 |
| 10 | 铝合金（塑料）门窗工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-10 |
| 11 | 木门窗工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-11 |
| 12 | 饰面砖工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-12 |
| 13 | 饰面板工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-13 |
| 14 | 裱糊饰面工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-14 |
| 15 | 软包工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-15 |
| 16 | 玻璃板饰面工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-16 |
| 17 | 木地板工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-17 |
| 18 | 块材地板工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-18 |
| 19 | 地毯工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-19 |
| 20 | 水泥地面工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-20 |
| 21 | 水性涂料涂饰工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-21 |
| 22 | 溶剂型涂料涂饰工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-22 |
| 23 | 给水排水工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-23 |
| 24 | 太阳能热水系统安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-24 |
| 25 | 卫生洁具及配件安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-25 |
| 26 | 淋浴间、整体卫生间制作与安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-26 |
| 27 | 家居配电箱安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-27 |
| 28 | 室内布线工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-28 |
| 29 | 照明开关、电源插座安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-29 |
| 30 | 照明灯具安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-30 |
| 31 | 等电位联结工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-31 |
| 32 | 有线电视、电话、信息网络、访客对讲安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-32 |
| 33 | 智能家居、紧急求助、入侵报警系统安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-33 |
| 34 | 采暖工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-34 |
| 35 | 空调、新风（换气）系统工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-35 |
| 36 | 吊顶工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-36 |
| 37 | 板材隔墙工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-37 |
| 38 | 骨架隔墙工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-38 |
| 39 | 玻璃隔墙工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-39 |
| 40 | 储柜制作与安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-40 |
| 41 | 门窗套、窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-41 |
| 42 | 护栏和扶手制作与安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-42 |
| 43 | 装饰线条及花饰制作与安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-43 |
| 44 | 可拆装式隔断制作与安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-44 |
| 45 | 内遮阳、阳台晾衣架安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-45 |
| 46 | 橱柜安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-46 |
| 47 | 厨房设备及配件安装工程分户检验批质量验收记录 | 烟FH-47 |

住宅工程质量分户验收表

烟FH-01

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 |  | 验收记录 |  |  |
| 1 | 基层 | 墙面、地面和顶棚基层工程检验， 基层净距、净高检验 |  |  |  |  |
| 2 | 防水 | 楼（地）面孔洞封堵工程、水泥砂浆找平层与保护层工程、涂膜和卷材防水工程 |  |  |  |  |
| 3 | 门窗 | 金属门窗、塑料门窗、木门窗工程 |  |  |  |  |
| 4 | 饰面 | 墙饰面、楼地面饰面、涂饰工程 |  |  |  |  |
| 5 | 给排水 | 给水排水、太阳能热水系统安装及卫浴工程 |  |  |  |  |
| 6 | 电气 | 家居配电箱安装、室内布线、开关插座及照明灯具安装、等电位联结 |  |  |  |  |
| 7 | 智能化 | 有线电视、电话、信息网络、访客对讲、紧急求助、入侵报警、智能家居 |  |  |  |  |
| 8 | 采暖及 通风空调 | 采暖工程、通风与空调工程 |  |  |  |  |
| 9 | 室内环境 | 室内环境污染控制 |  |  |  |  |
| 10 | 其它 | 吊顶、轻质隔墙、护栏、细部及厨房工程等 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 总包施工单位 项目负责人： （签章） 年 月 日 | 监理单位 总监理工程师： （签章） 年 月 日 | 装修施工单位 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 物业或其他单位 项目负责人： （签章） 年 月 日 |

注：本表一式六份（建设、施工、监理、物业、户内张贴、质量保证书各一份）

住宅工程质量分户验收汇总表

烟FH-02

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 结构/层数 |  |  | 建筑面积 （m²） |  | 总户数 |  |  |
| 验收内容 |  | 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收户数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 户内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章） |  | 施工单位（公章） |  | 监理单位（公章） |  | 物业或其他单位（公章） |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

墙面基层工程分户检验批质量验收记录

烟FH-03

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面基层工程的允许偏差（mm） |  | 项目 |  |  | 允许偏差 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

4.2.1 墙面基层工程质量应符合下列规定：

1 墙面基层工程应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

2 不同材料交接处不应有裂缝；

3 基层与基体之间应粘结牢固，无脱层；

4每处空鼓面积不应大于0.04㎡,且每自然间不应多于2处。

检验方法：观察、用小锤轻击检查。

4.2.2 墙面基层表面应平整，阴阳角应顺直，表面无爆灰。

检验方法：观察、尺量检查。

4.2.3 护角、空洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰应表面平整。

检验方法：观察、尺量检查。

4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4   墙面基层工程的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |

检查方法

1、墙面的垂直度。使用2m垂直检测尺随机进行墙面的垂直度的检测，每面墙检测不少于1个点。

2、墙面的平整度。使用2m靠板尺和塞尺等测量工具，在墙面的中心位置进行纵横两个方向平整度的测量，取最大值作为记录，每面墙检测不少于1个点。

3、阴阳角的方正（适用于高级抹灰）。使用边长为200mm的内外直角检测尺，对观感差的阴阳角进行阴阳角方正的检测，一般每个房间的检测数量不少于2个点。

地面基层工程分户检验批质量验收记录

烟FH-04

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013《烟台市初装修住宅工程验收条件规定》（烟建质安〔2016〕54号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50209-2010 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 《烟台市初装修住宅工程验收 条件规定》第五条（三）第3款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第4.3.5条 |  |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

4.3.1 混凝土、水泥砂浆基层的强度等级应符合设计要求，且混凝土的强度等级不应低于C20。

检验方法：回弹法检测或检查配合比通知单及检测报告。

4.3.2 地面基层与结构层之间、分层施工的基层各层之间，应结合牢固，无裂纹，每处空鼓面积不应大于0.04m²，且每自然间不应多于2处。

检验方法：观察、用小锤轻击检查：

4.3.3 地面基层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察、泼水或坡度检查。

4.3.4 地面基层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检验方法：观察检查。

4.3.5 地面基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。

检验方法：用2m靠尺和塞尺检查：

《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010

4.9.8有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处不应渗漏，坡向应正确、无积水。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。

《烟台市初装修住宅工程验收条件规定》（烟建质安〔2016〕54号）

第五条 住宅工程初装修的项目和质量要求：

（三）户内地面工程：

3.主体工程验收前，现浇楼板应进行洒水试验，如发现有贯道裂缝，施工单位必须拿出处理方案，报监理单位审批后实施，否则，不得组织主体竣工验收；

顶棚基层工程分户检验批质量验收记录

烟FH-05

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 《烟台市初装修住宅工程验收条件规定》（烟建质安〔2016〕54号） |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 《烟台市初装修住宅工程验收 条件规定》第五条（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

4.4.1 抹灰顶棚基层材料的品种、规格和性能应符合设计要求。

检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录。

4.4.2 抹灰顶棚基层与基体之间以及分层施工的基层，各层之间应粘结牢固，无裂纹。

检验方法：观察、用小锤轻击检查。

4.4. 3 基层表面应顺平、接槎平整，无爆灰和裂缝。

检验方法：观察检查。

《烟台市初装修住宅工程验收条件规定》（烟建质安〔2016〕54号）

第五条 住宅工程初装修的项目和质量要求：

（二）户内现浇板顶棚可不抹灰，除厨房、卫生间顶棚外，其余房间顶棚如存在接缝不平顺的情况，应进行打磨处理。

室内净距、净高尺寸检验记录

烟FH-06

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收房号（户号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净高推算值（mm） | 净距推算值（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值（mm） |  |  |  |  |  |
|  | H | L | 净高 |  |  |  |  | 开间 |  |  | 进深 |  | 净高 |  |  |  | 开间（进深） |  |
|  |  |  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 |  | L3 | L4 | 最大偏差 |  |  | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 主卧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内空间尺寸测量示意图 |  |  |  |  |  |  |  | 套型示意图贴图区（标注房间编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  | 建设单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总包施工单位： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1每个房间净高共抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图。2偏差为实测值与标准值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，极差不应大于垂直长度的0.5%，不合格点数在表内用红笔圈出。3室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

4.5.1 住宅室内自然间墙面之间的净距允许偏差不宜大于15mm，房间对角线基层净距差允许偏差不宜大于20mm。

检验方法：用钢直尺或激光测距仪检查。测量时距墙端0.2m处对自然间的长、宽两个方向各测两点；对角线测量时，测4个角部测点对角之间的水平距离。

4.5.2 住宅室内自然间的基层净高允许偏差不宜大于15mm，同一个平面的相邻基层净高允许偏差不宜大于15mm。

检验方法：用水准仪、激光测距仪或拉线、钢直尺检查。以室内地面水平面为依据，对卧室、厅测5点，即4角点加中心点；厨房、卫生间、楼梯间、阳台测2点，即长边分中线的两端；角部测点距墙边0.2m；平面布置不规则的房间增加1个测点，相邻测点的距离不宜大于4m。

楼（地）面孔洞封堵工程分户检验批质量验收记录

烟FH-07

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

5.2.1微膨胀细石混凝土原材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。

5.2.2 微膨胀细石混凝土的配合比、强度应符合设计要求和国 家现行有关标准的规定。

检验方法：检查检测报告。

5.2.3 微膨胀细混凝土与穿楼（地）板的立管及洞口结合应密实牢固，无裂缝。

水泥砂浆找平层与保护层工程分户检验批质量验收记录

烟FH-08

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第5.3.4条 |  |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

5.3.1 找平层与基层结合应牢固密实，表面平整光洁，无空鼓、裂缝、麻面和起砂；立管根部和阴阳角处理应符合设计要求。

检验方法：观察、用小锤敲击检查。

5.3.2 找平层坡度应符合设计要求；排水应畅通，不得积水。

检验方法：泼水或坡度尺检查。

5.3.3 保护层强度、厚度以及坡度应符合设计要求；表面应平整、密实。

检验方法：用小锤敲击检查，观察、尺量检查。

5.3.4 水泥砂浆找平层、保护层表面平整度的允许偏差不应大于5mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

涂膜和卷材防水工程分户检验批质量验收记录

烟FH-09

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

5.4.1 防水工程材料的品种、规格和性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。

5.4.2地面排水坡度应符合设计要求，不得有倒坡和积水现象。

检验方法：观察，泼水或坡度尺检查。

5.4.3防水层应从地面延伸到墙面，构造要求应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

5.4.4涂膜防水涂刷应均匀，不得漏刷。防水层平均厚度应符合设计要求，且最小厚度不应小于设计厚度的80%，或防水层每方米涂料用量应符合设计要求。涂膜防水层采用玻纤布增强时，应顺排水方向搭接，搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

5.4.5卷材防水所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材材性相容。防水总厚度应符合设计要求。两幅卷材搭接时，短边和长边的搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，且应顺排水方向搭接：

检验方法：观察、尺量检查。

铝合金（塑料）门窗工程分户检验批质量验收记录

烟FH-10

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 《烟台市住宅工程质量常见问题防治措施》（烟建质安〔2014〕36号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | 型材壁厚、安全玻璃使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗扇开关灵活，推拉扇限位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 配件质量符合设计要求，安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | 表面洁净、平整、光滑、大面无划痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 推拉扇开关应力、（滑轨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙填嵌、耐候胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 窗台坡度、排水孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 框正面垂直度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  | ≤2000mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞2000mm | 4（5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗弦两端出墙厚度差 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窗台两端出墙厚度差 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

（一）相关规定

1、铝合金和塑料门窗安装质量分户验收应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户所有门窗的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应按照规范的要求，全数检查并记录。

3、允许偏差项目布点原则：除高层住宅的外窗，每户应抽查不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层住宅的外窗，每户应抽查不少于6樘，不足6樘时应全数检查.

（二）主控和一般项目相关要求

1、铝合金型材壁厚不得小于1.4mm（游标卡尺检查），未增塑聚氯乙烯塑料窗，平开窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.5 mm，推拉窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.2 mm。对于塑料平开窗活页固定处要有加强措施。安全玻璃要符合相关规范、规程、规定的要求。

2、推拉扇开关应力不应大于100N（弹簧秤检查），扇上部应有限位器，塑料窗下轨道应安装实心铝滑轨或不锈钢滑轨。

（三）实测实量项目检查方法

1、框正面垂直度。使用1m垂直检测尺分别检测门窗两边的两个竖框，取最大值记录；

2、门窗槽口对角线长度差。使用钢尺等测量工具，在门窗槽口的企口面，分别量取槽口对角线长度，对两个方向长度偏差进行记录；

3、门窗弦及窗台出墙厚度差。使用钢卷尺测量工具，在门窗弦及窗台两端，分别测量出墙厚度、计算偏差进行记录。

木门窗工程分户检验批质量验收记录

烟FH-11

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | GB50210-2001 第5.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安 装 留 缝 隙 及 允 许 偏 差 | 项 目 |  |  |  | 留缝限值(mm) |  |  | 允许偏差(mm) |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通 | 高级 |  | 普通 |  | 高级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  | -- | -- |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正面垂直度 |  |  |  | -- | -- |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  |  |  | -- | -- |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗扇对口缝 |  |  |  | 1~2.5 | 1.5~2 |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 |  | 外门 |  | 4~7 | 5~6 |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内门 |  | 5~8 | 6~7 |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卫生间门 |  | 8~12 | 8~10 |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |  |  |

(一)相关规定

1、木门窗安装质量分户验收应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户所有门窗的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应按照规范的要求，全数检查并记录。

3、允许偏差项目布点原则。除高层住宅的外窗，每户应抽查不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层住宅的外窗，每户应抽查不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

（二）检查方法

1、门窗槽口对角线长度差：使用钢尺等测量工具，在门窗槽口企口方向，分别量取槽口对角线长度，计算长度差，进行记录；

2、门窗框的正面垂直度：使用1m垂直检测尺等测量工具，在一侧门窗竖框中部的正、侧面，各测量1点；

3、框与扇、扇与扇接缝高低差：使用钢直和塞尺等测量工具，在同樘门窗的框与扇、扇与扇接缝处，每扇测量最大接缝高低差不少于1点；

4、门窗扇对口缝和与上框间留缝。使用塞尺等测量工具，在门窗扇最大、最小对口缝处和门窗扇与上框间最大、最小缝隙处，分别各检测1个点。

5、无下框时门扇与地面间留缝。使用塞尺等测量工具，在门扇与地面最大、最小缝隙处，各检测1个点。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

5.2.8 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查成品门的产品合格证书。

5.2.9 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.2.10 木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

5.2.11 木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

5.2.16 木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。

检验方法：观察；手扳检查。

饰面砖工程分户检验批质量验收记录

烟FH-12

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第8.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面砖粘贴允许偏差（mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

9.2.1 饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

栓验方法：观察；检查设计文件、性能检测报告和进场验收记录。

9.2.2 饰面砖粘贴应牢固，表面应平整、洁净、色泽协调一致。满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓。

检验方法：检查样板件粘贴强度检测报告和施工记录，观察检查，用小锤轻击检查。

9.2.3 单面墙不宜多于两排非整砖，非整砖的宽度不宜小于原砖的1/3。

检验方法：观察、尺量检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

8.3.8 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

检验方法：观察；尺量检查。

8.3.9饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表8.3.11的规定。

表8.3.11              饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

饰面板工程分户检验批质量验收记录

烟FH-13

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第9.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第9.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第9.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第9.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 饰面板安装的允许偏差（mm） |  | 项目 |  | 允许偏差 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

9.3.1饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

9.3.2干挂饰面工程的骨架与预埋件的安装、连接，防锈、防腐、防火处理应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

9.3.3饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查。

9.3.4饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查。

9.3.5干挂饰面工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

9.3.6饰面板安装应牢固，排列应合理、平整、美观。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

9.3.7饰面板工程骨架制作安装质量应符合下列规定：

1饰面板骨架安装的预埋件或后置埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈处理应符合设计要求；

2有防潮要求的应进行防潮处理；

3龙骨间距应符合设计要求；

4骨架应安装牢固，横平竖直，安装位置、外形和尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量、手试检查和查阅隐蔽工程验收记录。

9.3.8饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀，带木纹饰面板朝向应一致，不应有裂痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

检验方法：观察检查。

9.3.9饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，并应与电器口盖交接严密、吻合。

检验方法：观察、尺量检查。

9.3.10饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交错处应无明显错台错位；填嵌应连续、密实；宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板应无明显缝隙，线缝平直。

检验方法：观察、尺量检查。

9.3.11木饰面板表面应平整、光滑，无污染、锤印，不露钉帽，木纹纹理通畅一致。木板拼接应位置正确，接缝严密、光滑、顺直，拐角方正，木纹拼花正确、吻合。

检验方法：观察、尺量检查。

9.3.12组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说明书要求，钉眼应设于不明显处。

检验方法：观察检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

8.2.9饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.9的规定。

表8.2.9  饰面板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 |  |  | 瓷板 | 木材 | 塑料 | 金属 |  |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | — | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3 | — | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

裱糊饰面工程分户检验批质量验收记录

烟FH-14

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第11.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

11.1.5裱糊前,基层处理质量应达到下列要求:

1 新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。

2 旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%；木材基层的含水率不得大于12%。

4 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）N型的规定。

5 基层表面平整度、立面垂直度阴阳角方正应达到本规范第4.2.11条高级抹灰的要求。

6 基层表面颜色应一致。

7 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

9.4.2壁纸、墙布表面应平整，色泽应均匀、不透底，不得有漏贴、补贴、脱层、气泡、裂缝、皱折、翘边和斑污，斜视时应无胶痕。

检验方法：观察检查。

9.4.3壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚板等交接处应严密、吻合，不应压盖电气盒面板。

检验方法：观察检查。

9.4.4壁纸、墙布与不同材质间搭接应棱角分明，接缝平直。

检验方法：观察检查。

软包工程分户检验批质量验收记录

烟FH-15

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第9.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第9.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第9.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第9.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装允许偏差 （mm） |  |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 边框宽度、高度 | 0，-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对角线长度差 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裁口、线条接缝高低差 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

9.5.1软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

9.5.2内衬填充材料均应进行防腐、防火处理。

检验方法：观察；检查进场验收记录。

9.5.3木基层板、龙骨与墙体连接应稳定、牢固、平整，并应满足整体刚度要求。

检验方法：观察、手试检查。

9.5.4 软包安装位置、尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查。

9.5.5 软包工程应棱角方正、平整饱满，并应与基层板连接紧密。

检验方法：观察、尺量、手试检查。

9.5.6 软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、严密、顺直、无缝隙。

检验方法：观察、尺量、手试检查。

9.5.7 软包面料四周应绷压紧密，单块软包面料不应有接缝。

检验方法：观察、手试检查。

9.5.8软包面料的电气盒盖开口应尺寸正确，套割边缘整齐方正、无毛边。

检验方法：观察、手试检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

11.3.9 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表11.3.9的规定。

表11.3.9  软包工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 边框宽度、高度 | 0；－2 | 用钢尺检查 |
| 3 | 对角线长度差 | 3 | 用钢尺检查 |
| 4 | 裁口、线条接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

玻璃板饰面工程分户检验批质量验收记录

烟FH-16

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第9.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第9.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第9.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第9.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第9.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第9.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第9.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装允许偏差 mm | 项目 |  |  | 明框玻璃 |  | 隐框玻璃 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件直线度 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳角方正 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  |  | —— |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻板角错位 |  |  | —— |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分隔框对角线长度差 |  | 对角线长度 ≤2m | 2.0 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥2m | 3.0 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

9.6.1与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架应安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

9.6.2玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检验方法：观察检查。

9.6.3玻璃安装应安全、牢固，不松动。玻璃安装位置及安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关规定。

检验方法：观察检查。

9.6.4玻璃板外边框或压条的安装位置应正确，安装应牢固。

检验方法：观察、尺量检查。

9.6.5玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、平顺、连续、均匀、无气泡。

检验方法：观察、尺量检查。

9.6.6玻璃板表面应平整、洁净，整幅玻璃应色泽一致，不得有污染和镀膜损坏。玻璃应进行磨边处理，拼缝应横平竖直、均匀一致。

检验方法：观察、手试检查。

9.6.7镜面玻璃表面应平整、光洁无瑕，镜面玻璃背面不应咬色，成像应清晰、保真、无变形。

检验方法：观察、手试检查。	.

9.6.8玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直、美观。

检验方法：观察、手试检查。

9.6.9玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲，线型挺秀、美观。

检验方法：观察、手试检查。

9.6.10玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合表9. 6. 10的规定。

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 明框 玻璃 | 隐框 玻璃 |  |
| 1 | 立面垂直度 |  | 1.0 | 1.0 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 构件直线度 |  | 1.0 | 1.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 表面平整度 |  | 1.0 | 1.0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 阳角方正 |  | 1.0 | 1.0 | 用直角检测尺检查 |
| 5 | 接缝直线度 |  | 2.0 | 2.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 |  | 1.0 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 |  | —— | 1.0 | 用钢直尺检查 |
| 8 | 相邻板角错位 |  | —— | 1.0 | 用钢直尺检查 |
| 9 | 分隔框对角线长度差 | 对角线长度≤2m | 2.0 | —— | 用钢直尺检查 |
|  |  | 对角线长度≥2m | 3.0 | —— |  |

木地板工程分户检验批质量验收记录

烟FH-17

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第10.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第10.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第10.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 木、竹面层的允许偏差 （mm） |  | 项目 |  | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板面缝隙宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板面拼缝平直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻板材高差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线与面层的接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

10.2.1木地板材料的品种、规格、图案颜色和性能应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

10.2.2木地板工程的基层板铺设应牢固，不松动。检验方法：行走检查。

10.2.3木搁栅的截面尺寸、间距和固定方法等应符合设计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。  检验方法：观察、钢直尺测量。

10.2.4木地板铺贴位置、图案排布应符合设计要求。检验方法：观察检查。

10.2.5实铺木地板面层应牢固；粘结应牢固无空鼓现象。检验方法：观察、行走检查。

10.2.6竹木地板铺设应无松动，行走时不得有明显响声。

检验方法：行走检查。

10.2.7木地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕、无沾污、毛刺、戗槎等现象；划痕每处长度不应大于10mm，同一房间累计长度不应大于300mm。

检验方法：观察、尺量检查。

10.2.8木地板面层应打蜡均匀，光滑明亮，纹理清晰，色泽一致，且表面不应有裂纹、损伤等现象。

检验方法：观察、尺量检查。

10.2.9木地板的板面铺设的方向应正确，条形木地板宜顺光方向铺设。

检验方法：观察、尺量检查。

10.2.10地板面层接缝应严密、平直、光滑、均匀，接头位置应错开，表面洁净。拼花地板面层板面排列及镶边宽度应符合设计要求，周边应一致。

检验方法：观察、尺量检查。

10.2.11踢脚线表面应光滑，高度及凸墙厚度应一致；地板与踢脚线交接应紧密，缝隙顺直。

检验方法：观察、尺量检查。

10.2.12地板与墙面或地面突出物周围套割吻合，边缘应整齐。

检验方法：观察、尺量检查

10.2.13木地板铺设的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010

7.1.8木、竹面层的允许偏差和检验方法应符合表7.1.8的规定。

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实木地板、实木集成地板、竹地板面层 |  |  | 浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、软木类地板面层 |  |
|  |  | 松木地板 | 硬木地板 竹地板 | 拼花地板 |  |  |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 用钢尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 踢脚线上口平齐 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 4 | 板面拼缝平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 相邻板材高差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 踢脚线与面层的接缝 | 1.0 |  |  |  | 楔形塞尺检查 |

块材地板工程分户检验批质量验收记录

烟FH-18

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第10.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第10.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第10.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第10.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第10.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第10.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 块材地板的允许偏差 （mm） | 项目 |  |  | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板块之间接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与踢脚缝隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

10.3.1块材的排列应符合设计要求，门口处宜采用整块。非整块的宽度不宜小于整块的1/3。    检验方法：观察、尺量检查。

10.3.3块材地板材料的品种、规格、图案颜色和性能应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

10.3.4块材地板工程的找平、防水、粘结和勾缝材料应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

10.3.5块材地板铺贴位置、整体布局、排布形式、拼花图案应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

10.3.6块材地板面层与基层应结合牢固、无空鼓。

检验方法：观察、用小锤轻击检查。

10.3.7块材地板表面应平整、洁净、色泽基本一致，无裂纹、划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.8块材地板边角应整齐、接缝应平直、光滑、均匀，纵横交接处应无明显错台、错位，填嵌应连续、密实。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.9块材地板与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应整齐。块材地板与踢脚板交接应紧密，缝隙应顺直。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.10踢脚板固定应牢固，高度、凸墙厚度应保持一致，上口应平直；地板与踢脚板交接应紧密，缝隙顺直。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.11石材块材地板表面应无泛碱等污染现象。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.12塑料块材地板粘贴铺设时，应无波纹起伏、脱层、空鼓、翘边、翘角等现象。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.13块材地板面层的排水坡度应符合设计要求，并不应倒坡、积水；与地漏（管道）结合处应严密牢固，无渗漏。  检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

10.3.14块材地板的允许偏差和检验方法应符合表10. 3. 14的规定.

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材块材 | 陶瓷块材 | 塑料块材 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 钢直尺或拉5m线，不足5m拉通线，钢直尺检查 |
| 3 | 接缝宽度 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 钢直尺检查 |
| 4 | 板块之间接缝高低差 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 钢直尺和塞尺检查 |
| 5 | 与踢脚缝隙 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 观察，塞尺检查 |
| 6 | 排水坡度 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 水平尺、塞尺检查 |

地毯工程分户检验批质量验收记录

烟FH-19

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第10.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第10.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第10.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JGJ/T304-2013 第10.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

10.4.1地毯材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

10.4.2地毯工程的粘结、底衬和紧固材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

10.4.3地毯铺贴位置、拼花图案应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

10.4.4地毯铺贴应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。

检验方法：观察检查。

10.4.5地毯表面应干净，不应起鼓、起皱、翘边、卷边、露线，无毛边和损伤。拼缝处对花对线拼接应密实平整、不显拼缝；绒面毛顺光一致，异型房间花纹应顺直端正、裁割合理：

检验方法：观察、手试检查。

10.4.6固定式地毯和底衬周边与倒刺板连接牢固，倒刺板不得外露。

检验方法：观察、手试检查。

10.4.7粘贴式地毯胶粘剂与基层应粘贴牢固，块与块之间应挤紧服贴。地毯表面不得有胶迹。

检验方法：观察、手试检查。

10.4.8楼梯地毯铺设每梯段顶级地毯固定牢固，每踏级阴角处应用卡条固定。

检验方法：观察、手试检查。

水泥地面工程分户检验批质量验收记录

烟FH-20

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第10.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第10.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50209-2010 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第10.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50209-2010 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水泥砂浆面层的允许 偏差 （mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

10.5.1防水水泥砂浆中掺入的外加剂应符合国家现行有关标准的规定，外加剂的品种和掺量应经试验确定。

检验方法：观察检查和检查质量合格证明文件、配合比试验报告。

10.5.2有排水要求的水泥砂浆地面，坡向应正确，排水应通畅；防水砂浆面层不应渗漏。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查验收记录。

10.5.3面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于400cm2 ,且每自然间或标准间不应多于2处。

检验方法：用小锤轻击检查。

10.5.5踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间或标准间不应多于2处。

检验方法：用小锤轻击、钢直尺和观察检查。

10. 5. 7水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合表10.5.7的規定。

表10.5.7水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚线上口平直 | 4 | 拉5m线和用钢直尺检查 |
| 3 | 缝格平直 | 3 |  |

《建筑地面工程质量施工验收规范》GB50209-2010

5.3.7面层表面的坡度应符合设计要求，不应有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察和采用泼水或坡度尺检查。

5.3.10楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm；每踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。踏步面层应做防滑处理，齿角应整齐，防滑条应顺直、牢固。

检验方法：观察和用钢尺检查。

水性涂料涂饰工程分户检验批质量验收记录

烟FH-21

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第10.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） |  |  | 普通涂饰 | 高级涂饰 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第10.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

10.1.5涂饰工程的基层处理应符合下列要求:

1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%；涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。

4 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定。

5 厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

10.2.2水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

10.2.3水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

10.2.4水性涂料涂饰工程应涂饰均勾、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法：观察；手摸检查。

10.2.6薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.6的规定。

表10.2.6  薄涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

10.2.7厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.7的规定。

表10.2.7  厚涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一般 | 均匀一般 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 点状分布 | — | 疏密均匀 |  |

10.2.8复合涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.8的规定。

表10.2.8  复层涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 3 | 喷点疏密程度 | 均匀、不允许连片 |  |

10.2.9涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

检验方法：观察。

溶剂型涂料涂饰工程分户检验批质量验收记录

烟FH-22

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第10.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第10.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） |  |  | 普通涂饰 |  | 高级涂饰 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第10.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

10.1.5涂饰工程的基层处理应符合下列要求:

1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%；涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。

4 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定。

5 厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

10.3.2溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

10.3.3溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

10.3.4溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

检验方法：观察；手摸检查。

10.3.6色漆的涂饰质量和检验方法应符合表10.3.6的规定。

表10.3.6  色漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 3 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 4 | 裏棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：无光色漆不检查光泽。

10.3.7清漆的涂饰质量和检验方法应符合表10.3.7的规定。

表10.3.7  清漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均勾 光滑无挡手感 | 光泽均勾一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裏棱、流险、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

10.3.8涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

检验方法：观察。

给水排水工程分户检验批质量验收记录

烟FH-23

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第17.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第17.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第17.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第17.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第17.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第17.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第17.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第17.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第17.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

17.2.1室内给水管道的水压测试应符合设计要求。用水器具安装前，各用水点应进行通水试验。

检验方法：核查测试记录，观察和放水检查。

17.2.2暗敷排水立管的检查口应设置检修门。

检验方法：核对设计文件设置位置，观察检查。

17.2.3高层明敷排水塑料管应按设计要求设置阻火圈或防火套管，排水洞口封堵应使用耐火材料。

检验方法：观察检查。

17.2.4明敷室内塑料给水排水立管距离灶台边缘应有可靠的隔热间距或保护措施，防止管道受热软化。

检验方法：观察检查。

17.2.5地漏的安装应平正、牢固，并应低于排水表面，无渗漏。

检验方法：试水、观察检查。

17.2.6给水排水配件应完好无损伤，接口应严密，角阀、龙头应启闭灵活，无渗漏，且应便于检修。

检验方法：观察；手板检查，通水检查。

17.2.7卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷，平行间距应与设备接口相匹配，连接方式应安全可靠，无渗漏。

检验方法：目测、观察检查。

17.2.8户内明露热水管应采取保温措施。

检验方法：手试、观察检查。

17.2.9卫生器具排水配件应设存水弯，不得重叠存水。

检验方法：手试、观察检查。

太阳能热水系统安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-24

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第17.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第17.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第17.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第17.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第17.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第17.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

17.4.1太阳能热水系统的部件应安装到位、无缺陷；系统的控制器和控制传感器应正常、可靠；系统应具有过热保护装置和防冻保护措施。

检验方法：核查设计文件，观察检查。

17.4.2太阳能热水系统的安装应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364的规定。

17.4.3太阳能集热器基座应与建筑主体结构连接牢固，并不得损坏原屋面防水层、保温层。锚栓防腐和承载力应满足设计要求。

检验方法：核查设计文件、观察、手试检查。

17.4.4 设置在阳台板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板预埋件牢固连接。由太阳能集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、强度及防护功能要求。

检验方法：观察、手扳检查。

17.4.5太阳能热水系统的储水箱和管道应保温完好，无损坏。

检验方法：观察检查。

17. 4. 6太阳能热水系统的电气设备和与电气设备相连的金属部件均应有可靠的接地保护措施。

检验方法：观察检查。

卫生洁具及配件安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-25

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 主 控 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第14.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第14.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第14.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第14.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第14.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫生器具安装允许 偏差 （mm） |  |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坐标 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 器具水平度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 器具垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第14.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3．卫生器具安装允许偏差全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

14.2.1卫生洁具及配件的材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置应符合设计要求。

检验方法：查阅设计文件、观察检查。

14.2.2卫生洁具应做满水或灌水（蓄水）试验，且应严密，畅通，无渗漏。

检验方法：蓄水、排水观察检查。

14.2.3卫生洁具的排水管应嵌入排水支管管口内，并应与排水支管管口吻合，密封严实。

检验方法：观察检查。

14.2.4坐便器、净身盆应固定安装，并应采用非干硬性材料密封，不得用水泥砂浆固定。

检验方法：观察检查。

14.2.5除浴缸的原配管外，浴缸排水应采用硬管连接。有饰面的浴缸，浴缸排水部位应有检修口。

检验方法：观察检查。

14.2.6卫生洁具表面应光洁、颜色均匀、无污损。

检验方法：观察；手试检查。

14.2.7卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良好，安装应平整、牢固，并应与器具接触紧密、平稳。

检验方法：观察；手试检查。

14.2.8卫生洁具给水排水配件应安装牢固，无损伤、渗水；给水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷。卫生洁具与墙体、台面结合部应进行防水密封处理。

检验方法：观察；手试检查。

14.5.1卫浴配件与装饰完成面应连接牢固，不松动。

检验方法：观察、手试检查。

14.5.2毛巾架、手纸盒、肥皂盒、镜子及门锁等卫浴配件应采用防水、不易生锈的材料，并应符合国家现行有关标准的规定。

检验方法：检查产品质量保证文件及相关技术文件。

14.5.3卫浴配件安装应位置正确，使用方便，无损伤，装饰护盖遮盖严密，与墙面靠实无缝隙，外露螺丝平整。

检验方法：观察检查。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

7.2.3卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 单独器具 | 10 | 拉线、吊线和尺量检查 |
|  |  | 成排器具 | 5 |  |
| 2 | 标高 | 单独器具 | ±15 |  |
|  |  | 成排器具 | ±15 |  |
| 3 | 器具水平度 | 2 |  | 用水平尺和尺量检查 |
| 4 | 器具垂直度 | 3 |  | 吊线和尺量检查 |

淋浴间、整体卫生间制作与安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-26

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第14.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第14.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第14.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第14.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第14.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第14.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第14.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第14.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第14.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第14.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

14.3.1淋浴间所用的各种材料、规格、型号应符合设计要求。

检验方法：查阅质量保证资料。

14.3.2淋浴间与相应墙体结合部位应无渗漏。

检验方法：试水观察、手摸检查。

14.3.3淋浴间门应安装牢固，开关灵活。玻璃应为安全玻璃。

检验方法：观察、手试检查。

14.3.4淋浴间低于相连室内地面不宜小于20mm或设置挡水条，且挡水条应安装牢固、密实。

检验方法：观察、尺量、通水观察检查。

14.3.5淋浴间内给水、排水系统应进水顺畅、排水通畅、不堵塞。

检验方法：观察、尺量、通水观察检查。

14.3.6淋浴间表面应洁净、无污损，不得有翘曲、裂缝及缺损。

检验方法：观察检查。

14.3.7淋浴间打胶部位应打胶完整、胶面光滑、均匀，无污染。

检验方法：观察检查。

14.4.1整体卫生间的材质、规格、型号及安装位置应符合设计要求。

14.4.2整体安装应垂直稳固，各部件安装应牢固，不应有松动、倾斜现象。

检验方法：观察、手试、通水观察检查。

14.4.3整体卫生间内给水排水系统应进水顺畅、排水通畅、不堵塞。

检验方法：观察、手试、通水观察检查。

家居配电箱安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-27

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第15.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第15.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

15.2.1家居配电箱规格型号应符合设计要求，位置应正确，部件应齐全，总开关及各分回路开关规格应满足符合设计要求。

检验方法：查验设计文件、观察检查。

15.2.2家居配电箱回路编号应齐全，标识应正确，箱内开关动作应灵活可靠，带有剩余电流动作保护器的回路，剩余电流动作保护器动作电流不应大于30mA，动作时间不应大于0.1s。

检验方法：观察、模拟动作、仪器检查。

15.2.3家居配电箱应配线整齐，导线色标应正确、一致，导线应连接紧密，不伤内芯，不断股。

检验方法：查验设计文件、观察检查。

15.2.4家居配电箱底边距地安装高度应符合设计要求，安装牢固，箱盖应紧贴墙面、开启灵活，箱体涂层应完整，无污损。

检验方法：查验设计文件、尺量、观察检查。

室内布线工程分户检验批质量验收记录

烟FH-28

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第15.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第15.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第15.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第15.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

15.3.1室内布线应穿管敷设，不得在住宅顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及饰面板内直敷布线。

检验方法：观察检查。

15.3.2吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上；柔性导管与刚性导管、电器设备、器具连接时，柔性导管两端应使用专用接头，固定应牢固。

检验方法：观察、实测检查。

15.3.3电线、电缆绝缘应良好，导线间和导线对地间绝缘电阻 应大于0.5MΩ。

检验方法：观察、实测检查。

15.3.4除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一个管内。

检验方法：观察、实测检查。

15.3.5导线色标应正确，并应符合下列规定：

1单相供电时，保护线应为黄绿双色线，中性线为淡蓝色或蓝色，相线颜色根据相位确定；

2三相供电时，保护线应为黄绿双色线，中性线可选用淡蓝色或蓝色，相线为L1一黄色、L2—绿色，L3—红色。

检验方法：观察、实测检查。

15.3.6导线连接应符合下列规定：

1导线应在箱（盒）内连接，导管内不得有接头；

2截面积2.5mm2及以下多股导线连接应拧紧搪锡或采用压接帽连接，导线与设备、器具的端子连接应牢固紧密、不松动。

检验方法：观察检查。

照明开关、电源插座安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-29

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第15.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第15.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第15.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JGJ/T304-2013 第15.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JGJ/T304-2013 第15.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 开关插座安装高度允许偏差（mm） |  | 项目 |  | 允许偏差 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 同一室内同一标高偏差 |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 同一墙面安装偏差 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 并列安装偏差 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、抽查10%，且按型号不得各少于1个。

3、开关插座安装高度允许偏差全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

15.4.1开关通断应在相线上，并应接触可靠。

检验方法：电笔测试检查。

15.4.2单相电源插座接线应符合下列规定：

1单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性线连接；

2单相三孔插座，面对插座右孔应与相线连接，左孔应与中性线连接，上孔应与保护线连接；

3连接线连接应紧密、牢固，不松动。

检验方法：电笔或验电灯、相位检测器检查。

15.4.3三相四孔插座的保护线应接在上孔，同一户室内三相插座的接线相序应一致。

检验方法：观察、相位检测器检查。

15.4.4保护接地线在插座间不得串联连接。

检验方法：观察、电笔测试检查。

15.4.5卫生间、非封闭阳台应采用防护等级为IP54电源插座；分体空调、洗衣机、电热水器采用的插座应带开关。

检验方法：观察、电笔测试检查。

15.4.6安装高度在1.8m及以下电源插座均应为安全型插座。

检验方法：观察、电笔测试检查。

15.4.7暗装的开关插座面板安装应紧贴墙面，四周无缝隙，安装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划伤、污损；相邻的开关布 置应匀称，开关控制有序。

检验方法：观察、开灯检查。

15.4.8同一高度的开关插座安装高度允许偏差应符合表15.4.8的规定。

检验方法：观察检查。

表15.4.8开关插座安装高度允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同一室内同一标高偏差 | 5.0 |
| 2 | 同一墙面安装偏差 | 2.0 |
| 3 | 并列安装偏差 | 0.5 |

照明灯具安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-30

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50303-2015 第18.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50303-2015 第18.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50303-2015 第18.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50303-2015 第18.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | GB50303-2015 第18.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第15.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第15.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第15.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、检查数量参见每一条款。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

18.1.1 灯具固定应符合下列规定：

1 灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定；

2 质量大于10kg 的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不得少于15min 。

检查数量：第1款按每检验批的灯具数量抽查5% ，且不得少于1套；第1款全数检查。

检查方法：施工或强度试验时观察检查，查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。

18.1.2悬吊式灯具安装应符合下列规定：

1 带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应高于工作台面0.3m；

2 质量大于0.5kg 的软线吊灯，灯具的电源线不应受力；

3 质量大于3kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm；

4 当采用钢管作灯具吊杆时，其内径不应小于10mm ，壁厚不应小于1.5mm；

5 灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的，螺纹啮合扣数不应少于5扣。

检查数量：按每检验批的不同灯具型号各抽查5% ，且各不得少于1套。

检查方法：观察检查并用尺量检查。

18.1.3 吸顶或墙面上安装的灯具，其固定用的螺栓或螺钉不应少于2个，灯具应紧贴饰面。

检查数量：按每检验批的不同安装形式各抽查5% ，且各不得少于1套。

检查方法：观察检查。

18.1.4 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定：

1 绝缘导线应采用柔性导管保护，不得裸露，且不应在灯槽内明敷；

2 柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。

检查数量：按每检验批的灯具数量抽查5% ，且不得少于1套。

检查方法：观察检查。

18.1.5 普通灯具的I类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

检查数量：按每检验批的灯具数量抽查5% ，且不得少于1套。

检查方法：尺量检查、工具拧紧和测量检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

15.5.1灯具的规格型号应符合设计要求，并应具有合格证及强制性产品认证标志。

检验方法：检查严品合格证书和进场验收记录。

15.5.3花灯吊钩的直径不应小于灯具挂销的直径；大型花灯固定及悬吊装置，应符合设计要求。

检验方法：查阅设计文件，观察检查。

15.5.4灯具应配件齐全，光源完好，无机械变形、涂层脱落、灯罩破裂。

检验方法：观察检查。

15.5.5灯具表面及附件等高温部位，应有隔热、散热等措施。

检验方法：观察检查。

等电位联结工程分户检验批质量验收记录

烟FH-31

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第15.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第15.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

15.6.1有洗浴设备的卫生间应设有局部等电位箱（盒），卫生间内安装的金属管道、浴缸、淋浴器、暖气片等外露的可接近导体应与等电位盒内端子板连接。

检验方法：观察检查。

15.6.2局部等电位联结排与各连接点间应采用多股铜芯有黄绿色标的导线连接，不得进行串联，导线截面积不应小于4mm2。

检验方法：观察检查、尺量检查。

15.6.3联结线连接应采用专用接线端子或包箍连接；连接应紧密牢固，防松零件应齐全，包箍宜与接点材质相同。

检验方法：观察检查。

有线电视、电话、信息网络、访客对讲安装工程

分户检验批质量验收记录

烟FH-32

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第16.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第16.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第16.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第16.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第16.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第16.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第16.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第16.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第16.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第16.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第16.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

16.2.1有线电视的信号插座面板规格、型号、安装位置应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和进场验收记录。

16.2.2有线电视信号插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面，表面应无碎裂、污损。

检验方法：查阅设计文件，观察检查。

16.2.3电视插座与电源插座距离应满足设计要求。

检验方法：查阅设计文件，尺量检查。

16.3.1电话、信息网络的终端插座面板规格型号、安装位置符合设计要求。

检验方法：查阅设计文件，观察检查。

16.3.2电话、信息网络传输导线信号应畅通，接线应正确。

检验方法：网线测试仪检查。

16.3.3电话、信息网络的终端插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面，表面应无碎裂、划伤、污损。

检验方法：观察检查。

16.3.4电话、信息网络终端插座面板与电源插座的距离应满足设计要求。

检验方法：查阅设计文件，尺量检查。

16.4.1室内外对讲机安装应牢固、不松动，位置应符合设计和使用的要求。

检验方法：观察检查。

16.4.2语音对话或可视对讲系统应语音、图像清晰。

检验方法：查阅设计文件，测试检查。

16.4.3访客对讲室内机各功能键应操作正常，并应实现电控开锁。

检验方法：查阅设计文件，测试检查。

16.4.4访客对讲户内话机安装应平正、牢固，外观应清洁、无 污损。

检验方法：观察检查。

智能家居、紧急求助、入侵报警系统安装工程

分户检验批质量验收记录

烟FH-33

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第16.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第16.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第16.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第16.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第16.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第16.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

16.5.1紧急求助、入侵报警系统终端的安装位置应符合设计要求。

检验方法：查阅设计文件，观察检查。

16.5.2防盗报警控制器应能显示报警时间和报警部位。

检验方法：测试检查。

16.5.3入侵探测器、可燃气体泄露报警探测器的安装位置和功能应符合设计文件要求，安装应牢固，表面应清洁，无污损。

检验方法：查阅设计文件，观察检查。

16.6.1家居控制器的布线、安装位置应符合设计及产品说明书要求。

检验方法：查阅设计文件、产品说明书。

16.6.2家居控制器对户内照明、家电等控制动作应正常。

检验方法：测试检查。

16.6.3家居控制器安装应牢固，表面应清洁，无污损。

检验方法：查阅设计文件，观察检查。

采暖工程分户检验批质量验收记录

烟FH-34

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第17.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第17.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第17.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第17.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第17.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第17.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第17.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第17.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第17.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

17.3.1发热电缆的接地线应与电源的接地线连接。

检验方法：观察检查。

17.3.2散热器应位置准确、固定牢固、配件齐全，无渗漏，表面应色泽均匀，无脱落、损伤等外观缺陷。

检验方法：手试、观察检查。

17.3.3室内供暖管、控制阀门、散热器片安装位置应符合设计要求；连接应紧密、无渗漏。

检验方法：手试、观察检查。

17.3.4地面的固定设备和卫生设备下面，不应布置发热电缆、低温加热水管。

检验方法：观察检查。

17.3.5散热器支架、托架应安装牢固，背面与装饰后墙表面垂直距离应符合设计要求。暗敷散热器管路的阀门部位应留设检修孔。

检验方法：观察检查。

17.3.6低温热水采暖系统分水器、集水器分支环路应符合设计的要求；分支环路供回水管上应设置阀门。

检验方法：观察检查。

17.3.7温控器设置附近应无散热体、遮挡物。安装应平整，无损伤，液晶面板应无损坏。

检验方法：手试、观察检查。

17.3.8 辐射采暖系统分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。

检验方法：手试、观察检查。

17.3.9采暖分户热计量系统入户装置应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。

检验方法：观察检查。

空调、新风（换气）系统工程分户检验批质量验收记录

烟FH-35

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第18.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第18.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第18.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第18.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第18.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第18.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第18.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第18.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第18.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第18.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

18.2.1空调系统、新风（换气）系统运行应正常，功能转换应顺畅。

检验方法：运行检查，温度测定以室内中央离地1.5m实测温度。

18.2.2送、排风管道应采用不燃材料或难燃材料。

检验方法：查阅材料检验报告。

18.2.3空调内、外机管道连接口和新风排气口设置应坡向室外，不得出现倒坡现象。管道穿墙处应密封，不渗水。

检验方法：观察检查。

18.2.4新风机和换气扇安装应牢固，与管道连接应严密；止逆阀安装应平整牢固、启闭灵活。

检验方法：观察检查，开机检测。

18.2.5户内空调冷凝水和室外机组的融霜水应有组织排放。

检验方法：观察检查。

18.2.6空调、新风（换气）风口与风管连接应严密、牢固，与装饰面应紧贴、无结露现象；风管表面应平整、无划痕、变形；条形风口与装饰面交界处应衔接自然、无明显缝隙；风口位置应便于检修和清洗。

检验方法：观察检查。

18.2.7空调室内机冷凝水排水管应连接紧密，无渗漏、倒坡和堵塞现象。

检验方法：观察检查。

18.2.8空调机、新风（换气）导流风罩应外观良好，无破损和缺损；固定应牢固。

检验方法：观察检查。

18.2.9空调外机应安装在通风良好的位置，外机位置应满足安全和最低维修空间要求。

检验方法：观察检查。

18.2.10 同一起居室、房间的风口安装髙度应一致，排列应整齐，风口位置的设置应便于检修和清洗。

检验方法：观察、尺量检查。

吊顶工程分户检验批质量验收记录

烟FH-36

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第7.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 暗龙骨吊顶安装的 允许偏差（mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 明龙骨吊顶安装的 允许偏差（mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

7.1.6超过3kg的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂结构。

7.2暗龙骨吊顶工程

7.2.1龙骨的质量、规格、间距和连接方式应符合设计要求；安装应牢固可靠。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

7.2.2面板安装接缝不得在同一根龙骨上。

检验方法：观察检查。

7.2.3饰面板上的设备安装位置应符合设计要求，与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察、尺量检查。

7.2.4暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4  暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料 板、格栅 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 水平度 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 在室内4角用尺量检查 |

7.3明龙骨吊顶工程

7.3.1龙骨、饰面材料安装应牢固、严密。

检验方法：观察、手试检查。

7.3.2饰面材料表面应无污染、色泽一致；应无锈迹、麻点、锤印；不得有翘曲、裂缝和缺损；自攻钉排列应均匀，无外露钉帽，钉帽应做防锈处理，无开裂现象；饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察检查。

7.3.3饰面板上的各种设备的安装位置应符合设计要求，与饰面板的接口部位应严密、边缘整齐。   检验方法：观察检查。

7.3.4明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.4的规定。

表7.3.4  暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板、 玻璃板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 水平度 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 在室内4角用尺量检查 |

板材隔墙工程分户检验批质量验收记录

烟FH-37

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 板材隔墙安装的允许偏差 （mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

7.2.3隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的检测报告。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

7.2.4安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.2.5隔墙板材安装必须牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求，并应连接牢固。

检验方法：观察；手扳检查。

7.2.6隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

7.2.7隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。

检验方法：观察；尺量检查。

7.2.8板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。

检验方法：观察；手摸检查。

7.2.9隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察。

7.2.10板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.10的规定。

表7.2.10  板材隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复合轻质墙板 |  | 石膏 空心板 | 钢丝网 水泥板 |  |
|  |  | 金属 夹芯板 | 其他 复合板 |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 3 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 1 | 2 | 2 | 3 | 用钢直尺和塞尺检查 |

骨架隔墙工程分户检验批质量验收记录

烟FH-38

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | GB50210-2001 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | GB50210-2001 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 骨架隔墙安装的允许偏差 （mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压条直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

7.3.3骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

7.3.4骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固，并应平整、垂直、位置正确。

检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.3.5骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

7.3.6木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

7.3.7骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。

检验方法：观察；手扳检查。

7.3.8墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察。

7.3.9骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。

检验方法：观察；手摸检查。

7.3.10骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

检验方法：观察。

7.3.11骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。

检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.3.12骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.12。

表7.3.12  骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 人造木板、 水泥纤维板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | — | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 压条直线度 | — | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

玻璃隔墙工程分户检验批质量验收记录

烟FH-39

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GB50210-2001 第7.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | GB50210-2001 第7.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GB50210-2001 第7.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GB50210-2001 第7.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 玻璃隔墙安装的允许偏差 （mm） |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

3、允许偏差项目布点原则。每户应抽查不得少于3间，不足3间时应全数检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

7.5.3玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告

7.5.4玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。

检验方法：观察。

7.5.5玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。

检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.5.6玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。

7.5.7玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。

检验方法：观察。

7.5.8玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。

检验方法：观察。

7.5.9玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

检验方法：观察。

7.5.10玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7.5.10的规定。

表7.5.10  玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃砖 | 玻璃板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | — | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | — | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | — | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 3 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | — | 1 | 用钢直尺检查 |

储柜制作与安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-40

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装允许偏差 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形尺寸 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两端高低差 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下口垂直度 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 框门与口框错台 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 框门与上框间隙 |  |  | 留缝限制为0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 框门并缝与两边框间隙 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 框门与下框间隙 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

12.2.1工厂化生产的整体储柜的固定应用专用连接件连接。

检验方法：观察检查。

12.2.2储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求；储柜柜体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求，储柜安装应牢固。

检验方法：观察检查。

12.2.3储柜安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

12.2.4储柜配件的品种、规格应符合设计要求，配件应齐全、安装应牢固。

检验方法：观察检查。

12.2.5储柜内易形成结露的部位应有防结露措施。

检验方法：观察检查。

12.2.6储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹现象。

检验方法：观察检查。

12.2.7储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印，且不应存在弯曲变形、裂缝及损坏现象；分格线应均匀一致，线脚直顺；装饰线刻纹应清晰、直顺，棱线凹凸层次分明，出墙尺寸应一致；柜门与边框缝隙应均匀一致。

检验方法：观察检查。

12.2.8板面拼缝应严密，纹理通顺，表面平整。

检验方法：观察检查。

12.2.9储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。

检验方法：观察检查。

12.2.10储柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.2.10的 规定。

表12.2.10  储柜安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 3.0 | 有钢直尺检查 |
| 2 | 两端高低差 | 2.0 | 用水准仪或尺量检查 |
| 3 | 立面垂直度 | 2.0 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 上下口垂直度 | 2.0 | 拉线、尺量检查 |
| 5 | 框门与口框错台 | 2.0 | 用尺量检查 |
| 6 | 框门与上框间隙 | 留缝限制为0.7 | 用塞尺检查 |
| 7 | 框门并缝与两边框间隙 | 1.0 |  |
| 8 | 框门与下框间隙 | 1.5 |  |

门窗套、窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程

分户检验批质量验收记录

烟FH-41

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装允许偏差（mm） |  | 项目 | 允许 偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端出墙厚度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上口平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下口平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两窗帘轨间距差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端距洞口长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木线交接错台错峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗套安装允许偏差（mm） |  | 项目 | 允许 偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正、侧面垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗套上口水平度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗套上口直线度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

12.3.1窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。安装应牢固。

检验方法：观察检查。

12.3.2对于双包夹板工艺制作的窗帘盒，遮挡板外立面不得有明榫、露钉帽，底边应做封边处理。

检验方法：观察检查。

12.3.3窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽，无锤印、弯曲变形、裂缝和损坏现象；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明。

检验方法：观察检查。

12.3.4窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法应符合表12.3.4的规定。

12.3.4窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 散热器罩 | 窗台板 | 窗帘盒 | 木线 |  |
| 1 | 两端高低差 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 3 | 两端出墙厚度差 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | 用尺量检查 |
| 4 | 上口平直度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | 拉线、尺量检查 |
| 5 | 下口平直度 | — | — | 2.0 | — |  |
| 6 | 垂直度 | 2.0 | — | 1.0 | 2.0 | 全高吊线、尺量检查 |
| 7 | 两窗帘轨间距差 | — | — | 2.0 | — | 用尺量检查 |
| 8 | 两端距洞口长度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | 用尺量检查 |
| 9 | 木线交接错台错峰 | — | — | — | 0.3 | 用直尺和塞尺检查 |

12.4.1门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求。安装应牢固。

检验方法：观察、尺量，检查产品合格证书、检测报告。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

12.4.6门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表12.4.6的规定。

表12.4.6  门窗套安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、侧面垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门窗套上口水平度 | 1 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗套上口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

护栏和扶手制作与安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-42

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第12.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第12.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第12.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第12.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第12.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 护栏和扶手安装 允许偏差（mm） |  |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 护栏垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 栏杆间距 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扶手直线度 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扶手高度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

12.5.1护栏和扶手的材质、规格、造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

12.5.2护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求和现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的规定，安装应牢固。

检验方法：观察、尺量和检查合格证书。

12.5.3木扶手与弯头的接头应紧密牢固。

检验方法：观察、尺量和检查合格证书。

12.5.4护栏玻璃安装不应松动；玻璃厚度、安装位置、安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

检验方法：观察、尺量和检查合格证书。

12.5.5扶手与垂直杆件连接应牢固，紧固件不得外露。

检验方法：观察、手试检查。

12.5.6木质扶手表面应光滑平直、色泽一致，无刨痕、锤印、裂缝和损坏现象。木扶手弯头弯曲应自然，表面应光滑。

检验方法：观察、手试检查。

12.5.7护栏安装应牢固、垂直，排列应均匀、整齐，纹饰线条应清晰美观；楼梯护栏应与楼梯坡度一致。

检验方法：观察、手试检查。

12.5.8不锈钢护栏立杆与扶手接口应吻合，表面应光洁，割角接缝应严密，外形应美观；扶手转角应圆顺、光滑、不变形。

检验方法：观察、手试检查。

12.5.9金属护栏、扶手的焊缝应饱满、光滑，无结疤、焊瘤和毛刺。

检验方法：观察、手试检查。

12.5.10玻璃栏板应与边框吻合、平行；接缝应严密，表面应平顺、洁净、美观。玻璃边缘应磨边、倒棱、倒角，不得有锋利边角。

检验方法：观察、手试检查。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

12.5.9护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表12.5.9的规定。

表12.5.9  护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 栏杆间距 | 3 | 用钢尺检查 |
| 3 | 扶手直线度 | 4 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 扶手高度 | 3 | 用钢尺检查 |

装饰线条及花饰制作与安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-43

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第12.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第12.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 装饰线条和花饰安装允许偏差（mm） |  |  | 项目 | 允许偏差 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装饰线、条形花饰的水平度或垂直度 | 每米1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全长3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单独花饰中心位置偏移 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装饰线、花饰拼接错台错峰 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

12.6.1装饰线、花饰制作与安装所用材料的材质、品种、规格、颜色应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

12.6.2装饰线安装的基层应平整、坚实，并应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

12.6.3石膏装饰线、花饰安装应牢固，不应有缝隙，螺钉不应外露。

检验方法：观察、手试检查。

12.6.4花饰线条安装应流畅，图案应清晰，安装应端正，不应有歪斜、错位、翘曲和缺损现象。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

12.6.5木（竹）质装饰线、件的接口应齐整无缝；同一种房间的颜色应一致。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

12.6.6金属类装饰线、花饰安装前应做防腐处理。紧固件位置应整齐，焊接点应在隐蔽处，焊接表面应无毛刺。

检验方法：查阅文件、观察、手试、尺量检查。

12.6.7石膏装饰线、件安装的基层应干燥；石膏线与基层连接的水平线和定位线的位置、距离应一致，转角接缝应割角处理。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

12.6.8装饰线、花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表12.6.8的规定。

表12.6.8  装饰线、花饰安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内 | 室外 |  |
| 1 | 装饰线、条形花饰的水平度或垂直度 | 每米 | 1.0 | 3.0 | 拉线、尺量或用1m垂直检测尺检查 |
|  |  | 全长 | 3.0 | 6.0 |  |
| 2 | 单独花饰中心位置偏移 |  | 10.0 | 15.0 | 拉线和有钢直尺检查 |
| 3 | 装饰线、花饰拼接错台错峰 |  | 0.5 | 1.5 | 用直尺和塞尺检查 |

可拆装式隔断制作与安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-44

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | JGJ/T304-2013 第12.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.7.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作与安装允许偏差 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边框垂直度 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单元扇对角线差 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压条或缝隙平直 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组合扇水平 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相同部位部件 尺寸差 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活扇与上框间隙 |  |  | 留缝限值为1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活扇并缝或与两边框间隙 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活扇与下框间隙 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  |  | 监理单位 验收人员 |  | 总包单位 验收人员 |  |  |  |  | 装饰单位 验收人员 |  |  |  |  |  |  | 相关单位 验收人员 |  |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

12.7.1隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级，各种辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

12.7.2隔断安装埋件的品种、数量、规格、位置和埋设方式应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

12.7.3隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合设计要求。隔断安装应牢固。

检验方法：观察、手试检查。

12.7.4隔断表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印，不应有弯曲、变形、裂缝和损坏现象；分格线应均匀一致、线角应直顺、方正；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明；接缝应严密、无污染。

检验方法：观察检查。

12.7.5隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。

检验方法：观察检查。

12.7.6隔断的五金配件安装应位置正确、牢固、端正、尺寸一致；表面应洁净美观，无划痕、污染。

检验方法：观察检查。

12.7.7隔断制作与安装的允许偏差和检验方法应符合表12.7.7的规定。

表12. 7. 7隔断制作与安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边框垂直度 | 2.0 | 全高吊线尺量检查 |
| 2 | 单元扇对角线差 | 2.0 | 用尺量检查 |
| 3 | 表面平整度 | 1.0 | 用靠尺、塞尺检查 |
| 4 | 压条或缝隙平直 | 1.0 | 用1m直尺检查 |
| 5 | 组合扇水平 | 2.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用尺量检查 |
| 6 | 相同部位部件尺寸差 | 0.5 | 用尺量检查 |
| 7 | 活扇与上框之间的间隙 | 留缝限值为1.2 | 用靠尺、塞尺检查 |
| 8 | 活扇并缝或与两边框间隙 | 1.5 |  |
| 9 | 活扇与下框间隙 | 2.0 |  |

内遮阳、阳台晾衣架安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-45

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第12.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第12.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第12.8.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第12.8.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第12.8.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第12.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第12.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | JGJ/T304-2013 第12.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

12.8.1内遮阳及其配件的材质、规格和遮阳性能应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

12.8.2内遮阳及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

12.8.3内遮阳百叶帘应外观整洁、平整、色泽基本一致，无明显擦伤、划痕、毛刺和叶片变形。

检验方法：观察、手试检查。

12.8.4内遮阳软卷帘布表面应无破损、皱折、污垢、毛边和明显色差等缺陷；帘布接缝应连续，无脱线。

检验方法：观察、手试检查。

12.8.5遮阳帘伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻、松动；帘布边缘应整齐。

检验方法：观察、手试检查。

12.8.6遮阳机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应正确。

检验方法：观察、手试检查。

12. 9.1晾晒架及其配件的材质和规格应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

12.9.2晾晒架及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装应牢固。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

12.9.3晾晒架应外观整洁、色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺。

检验方法：观察、手试检查。

12.9.4晾晒架伸展、收回应灵活连续，无停顿、滞阻。

检验方法：观察、手试检查。

12.9.5晾晒架的机械传动机构操作应平稳，无明显噪声，定位应正确。

检验方法：观察、手试检查。

橱柜安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-46

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第13.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第13.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第13.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

13.2.1橱柜的材料、加工制作、使用功能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

13.2.2橱柜应安装牢固。

检验方法：观察、手试和查阅相关资料。

13.2.3柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整，结合处应牢固，不松动。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

13.2.4柜体贴面应严密、平整，无脱胶、胶迹和鼓泡等现象，裁割部位应进行封边处理。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

13.2.5柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面应光洁平整，颜色均匀，无裂纹、毛刺、划痕和碰伤等缺陷。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

13.2.6门与柜体安装连接应牢固，不应松动，开关应灵活，且不应有阻滞现象。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

13.2.7柜体外形尺寸的允许偏差不应大于1mm，对角线长度之差不应大于3mm。门与柜体缝隙应均匀，宽度不应大于2mm。

检验方法：观察、手试、尺量检查。

厨房设备及配件安装工程分户检验批质量验收记录

烟FH-47

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 验收规范名称及代号 |  |  |  |  |  | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第13.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第13.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第13.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | JGJ/T304-2013 第13.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 | JGJ/T304-2013 第13.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | JGJ/T304-2013 第13.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | JGJ/T304-2013 第13.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | JGJ/T304-2013 第13.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | JGJ/T304-2013 第13.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收人员 |  |  |  | 监理单位 验收人员 | 总包单位 验收人员 |  | 装饰单位 验收人员 |  | 相关单位 验收人员 |  |

检查数量：

1、应按每户住宅划分为一个检验批。

2、每户的主控项目和一般项目中涉及观感质量和使用功能的应全数检查。

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

13.3.1厨房设备的功能、配置和设置位置应符合设计要求。

检验方法：检查设计文件。

13.3.2厨房设备出厂随机资料应齐全，使用操作应正常。

检验方法：逐项检查，模拟操作。

13.3.3电源插座规格应满足设备最大用电功率要求，插座安装位置应和厨房设备设计位置一致。

检验方法：查阅便用说明书，观察检查。

13.3.4户内燃气管道与燃具应采用软管连接，长度不应大于2m，中间不得有接口，不得有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。燃具的连接应严密，安装应牢固，不渗漏。燃气热水器排气管应直接通至户外。

检验方法：观察、手试、肥皂水试验。

13.3.5厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合防火要求，且应有防止烟气回流、窜烟的措施。

检验方法：观察，模拟操作检查。

3. 6厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配。

检验方法：目测检查。

3. 7灶具的离墙间距不应小于200mm。

检验方法：目测、尺量检查。

13.3.8抽屉和拉篮应有防拉出的设施。

检验方法：目测检查。

13.3.9厨房设备的外观应清洁、无污损。

检验方法：目测检查。

13.4.1配件应安装正确，功能正常，完好无损。

检验方法：观察、手试检查。

13.4.2管线与厨房设备接口应匹配，并应满足厨房使用功能要求。

检验方法：观察、手试检查。

第三章  标识样表及功能性试验检查内容

- 标识表样

实测实量项目检查标识（样本）

| 检查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 允许偏差 | 实测值 | 检查结论 |
| 检查人员（签名） |  | 日期 | 年 月 日 |

使用功能检查标识（样本）

| 检查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检测报告或 施工技术资料编号 |  | 检查结论 |
| 检查人员（签名） |  | 日期 | 年 月 日 |

- 使用功能检查内容

- 土建工程包括：外窗三性试验；卫生间等有防水要求的地面泼水、蓄水试验；建筑烟（风）道检查等。

- 安装工程包括：管道通水试验；管道冲洗；室内排水管道通球试验；卫生器具满水试验；管道、设备压力试验；局部等电位联结导通性测试；电气绝缘电阻测试；漏电开关模拟试验；电气照明通电试运行等。